- PC-6A粉尘浓度检测报警仪

- 概述

PC-6A粉尘浓度检测报警仪（以下简称袖珍式粉尘仪）主要用于工矿企业中粉尘颗粒物（PM10，或PM2.5）的浓度检测及超标报警。具有粉尘浓度测试报警和尘埃粒子计数功能，并配有环境温度和相对温度测试装置。仪器具有体积小,携带方便,测试速度快，灵敏度高，稳定性好，重量轻，操作简单，全中文实时快速显示，交直流两用等特点。

二、主要技术指标

1、粉尘测量档别:PM10, 或PM2.5或TSP

2，粉尘测量范围： 0.001~10.0mg/m³；

- 3、检测灵敏度：0.001mg/m³；重复性误差：≤±2%；

4，尘埃粒子测量档别：（0.5, 5.0）µm二档同吋显示；

- 5，空气采样流量：2.L/min (0.1 f t 3/min)；

6、采样时间：1秒…100分钟手动任意设置时间。可直读粉尘质量浓度（ug/m3）。

7、具有粉尘浓度超标报警设定功能；浓度阈值可任意设置。

8、数据存储容量：4000组数据，可随时查询打印。

9、配RS485接口,可连接电脑实现数据传输，远程监控，可打印检测结果。

10，仪器设有可编程时钟芯片，为测量提供准确的日期，时间信息。

11、有自净校正功能。

- 12，工作环境：  温度（0－55℃）； 湿度RH（20－80）％

- 工作电源：220V交流电源；内置高容量锂电池，可连续使用5小时以上。

- 仪器使用寿命大于十年

15、体积： 170mm×150 mm×70 mm；

16，重量；约950g；

本仪器的基本配置为：

1、主机                         一台

2、数据连接线缆                 一根

3、电源充电器                   一只

4、光盘                         一张

5、报警器                       一只