产品型号 ：OSEN-5C

产品名称 ：触摸屏激光粉尘仪

产品特点 ：该产品即可用于洁净室检测；过滤器现场检测、捡漏；可监测超净工作台、生物安全柜，HVAC系统，计算机室，食品、饮料包装环境，药品、医疗器械生产环境，医院洁净手术室，汽车喷涂环境，又可用于粉尘浓度监测

详细说明

OSEN-5C激光粉尘仪采用90度光散射原理，实时显示测量结果；可同时检测PM10、PM2.5、PM1.0、TSP四档粉尘浓度，并记录15个粒径通道（0.3-25um）的粒子浓度分布。最新设计的人机界面采用高分辨率彩色触摸屏，简单易用。测量的同时显示设备的各种信息，包括气泵、流量、电池电量、设置参数等信息。超大容量的数据存储空间适用于长时间的环境监测，使用SD卡的情况下可储存长达数月的测量数据。

优点：

- 采用光散射原理，实时显示质量浓度

- PM10,PM2.5,PM1.0,TSP同时显示

- 15个粒径通道0.3-25um

- 同时测量粒子计数浓度和质量浓度

- 交互式人机界面，彩色触摸屏，简单易用

- 32M内置数据存储器,并可用SD卡

- 8h电池连续工作

- 多种通信方式

主要参数：

- PM10，PM2.5，PM1.0 ，TSP

- 0.3um-25um  15个粒径通道

- 检测灵敏度：     0.0001mg/M3；

- 测量范围：   0.01―20mg/M3；

- 测定精度：  ±10%;

- 重复性误差  ±2%;

- 采样流量1.0-2.83L/Min（可选）

- 内存容量：120,000组数据

- USB、ETHERNET、RS485通讯接口

- 测定时间：任意设定

用途：

1. 适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测定

2. 卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测

3. 环境环保监测部门大气飘尘检测，污染源调查

4. 市政监烟

5. 科学研究，滤料性能试验等方面现场测试

6. 现场粉尘浓度测定，排气口粉尘浓度监测

7. 药品制造测试

8. 职业健康和安全检测

9. 工厂需要清洁空气的地方，精密仪器，测试仪器，电子部件，食品，药品等制造工艺的管理

10. 各种研究机构，气象学，公众卫生学，工业劳动卫生工程学，大气污染研究等

11. 建筑或爆破的地方的粉尘检测；工地场所暴露监测

12. 室内空气质量检测